Estudo Dirigido: Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

Data de Apresentação: 07/07/2025 (apresentar apenas para o professor).

Envio: Postar no AVA relatório simplificado da estudo dirigido.

PARTE 1 – Estudo do SNMP

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final deste estudo, o acadêmico deverá ser capaz de:

- Compreender a função e a arquitetura do SNMP no gerenciamento de redes.

- Identificar os componentes do SNMP e suas funções.

- Interpretar a estrutura da MIB e os tipos de mensagens SNMP.

- Utilizar o Zabbix para monitorar dispositivos via SNMP.

- Avaliar limitações e desafios de segurança em diferentes versões do SNMP.

2 Conteúdo para Estudo

- Visão Geral do Gerenciamento de Redes

- Arquitetura do SNMP

  - Agente, Gerente e MIB

- Operações SNMP: GET, SET, TRAP, GET-NEXT, GETBULK, INFORM

- MIBs: Estrutura e Hierarquia

- Diferenças entre SNMPv1, v2c e v3

- Segurança em SNMP

- Casos de Uso: Monitoramento de dispositivos de rede

- Ferramentas SNMP: Zabbix, Wireshark

3. Referência bibliográfica

Estudar o Capítulo 28 – Gerenciamento de Redes: SNMP do livro:

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores/ Behrouz A. Forouzan com a colaboração de Sophia Chung Fegan ; tradução: Ariovaldo Griesi ; revisão técnica: Jonas Santiago de Oliveira. 4. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2008. xxxiv, 1134 p. ISBN 9788586804885.

4. Perguntas Teóricas

- Explique a função do SNMP no contexto do gerenciamento de redes.

O SNMP é um protocolo feito exclusivamente para o gerenciamento de dispositivos 	em uma rede. Funciona com uma camada de gerente e outra de agente, em um 	modelo de pergunta-resposta (request-response). É através desse protocolo que um 	gerente SNMP e um agente SNMP se comunicam, com o agente fornecendo as 	informações requisitadas pelo gerente, que pode exibir gráficos e dashboards, como 	é o caso do Zabbix.

- Diferencie os papéis do gerente e do agente SNMP.

O Gerente SNMP se comunica diretamente com diversos Agentes SNPM, estes instalados nos dispositivos de rede, como roteadores, switches e servidores. Cada agente SNMP é capaz de fornecer informações de gerenciamento de um dispositivo através da consulta da MIB, uma base de dados do dispositivo que informa quais informações daquele dispositivo estão disponíveis. O Gerente então, atuando como um agregador, pode exibir essas informações de forma visual através de gráficos e dashboards customizados.

- O que é uma MIB e qual a sua importância no SNMP?

A MIB é a base de dados de um dispositivo de rede que possui o mapeamento, em árvore, das informações passíveis de serem consultadas através do protocolo SNMP. Alguns exemplos: nome do dispositivo, portas alocadas/livres, tráfego de rede em determinada porta e uso de CPU. Um Agente SNMP tem a função de consultar a MIB do dispositivo em que se encontra instalado, utilizando-se do código OID enviado pelo gerente. Cada informação disponível em uma MIB pode ser localizada através de seu OID único.

- Compare as versões SNMPv1, SNMPv2c e SNMPv3 quanto a funcionalidade e segurança.

SNMPV1: Primeira versão. Operações básicas: GET, SET, GET-NEXT e TRAP. Baixa segurança.

SNMPv2c: Melhora o desempenho em relação a primeira versão. Nova operação: GETBULK. Baixa segurança.

SNMPv3:  Mantém as funcionalidades das versões anteriores e adiciona melhor controle de acesso. Alta segurança: autenticação e criptografia.

- Quais são os principais tipos de mensagens utilizadas no SNMP?

  - GET / GET-NEXT / GETBULK: usados para consultar dados.

  - SET: usado para alterar dados.

  - RESPONSE: resposta do agente.

  - TRAP / INFORM: usados para enviar alertas.

- Por que o SNMP é considerado independente da tecnologia de rede subjacente?

O SNMP é independente da tecnologia de rede pois atua diretamente com TCP/IP, ou seja, se um dispositivo possui um IP e suporte a SNMP, então ele pode ser monitorado.

PARTE 2: Exercícios Práticos com Zabbix

Etapa 1 Roteiro de Instalação e Configuração do Zabbix Ambientes utilizados

- VM Zabbix Server: Ubuntu 22.04 LTS (ou CentOS 8)

- VM SNMP Agent: Ubuntu 22.04 LTS (ou CentOS 8)

- Acesso root ou sudo nas duas máquinas.

- Referência bibliográfica: https://www.zabbix.com/br/manuals

1. Preparar Zabbix Server

1.1 Atualize pacotes

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

1.2 Instale dependências

sudo apt install wget curl software-properties-common gnupg -y

1.3 Adicione repositório Zabbix

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+$(lsb_release -cs)_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+$(lsb_release -cs)_all.deb

sudo apt update

1.4 Instale pacotes do Zabbix

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent mariadb-server -y

1.5 Configure o banco de dados (MySQL)

sudo mysql -uroot -p

# No shell MySQL:

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SenhaForte123!';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

1.6 Importe estrutura inicial

sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

1.7 Configure zabbix_server.conf

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# Altere a linha DBPassword:

DBPassword=SenhaForte123!

1.8 Inicie e habilite serviços

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

1.9 Finalize frontend

- Acesse via navegador: http://<IP_DO_SERVIDOR_ZABBIX>/zabbix

- Complete o assistente:

  - Check requirements

  - Configure acesso ao banco

  - Crie usuário admin: Admin / Zabbix

2. Preparar VM com SNMP Agent

2.1 Instale SNMP e utilitários

sudo apt update

sudo apt install snmp snmpd -y

2.2 Configure snmpd

sudo mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.orig

sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf

pgsql

agentAddress udp:161

rocommunity public  default    -V systemonly

sysLocation Sala de Servidor

sysContact admin@exemplo.local

2.3 Reinicie o serviço

sudo systemctl restart snmpd

sudo systemctl enable snmpd

2.4 Teste SNMP localmente e remotamente

snmpwalk -v2c -c public localhost system

snmpwalk -v2c -c public <IP_SNMP_AGENT> system

3. Configurar Host SNMP no Zabbix

3.1 Acesse o frontend Zabbix

- Menu: Configuration → Hosts → Create host

3.2 Preencha campos

- Host name: SNMP-Agent-1

- Visible name: SNMP-Agent-1 (ou outro identificador)

- Groups: Linux servers (ou criar SNMP Devices)

- Interfaces: adicione:

  - Tipo: SNMP

  - IP: <IP_SNMP_AGENT>

  - Port: 161

3.3 Template SNMP

- Aba Templates: Adicionar:

  - Template Net SNMP Device (ou Template SNMPv2 Linux conforme versão do Zabbix)

3.4 Salvar

3.5 Verificar coleções

- Aguarde ~1–2 minutos, e em:

  - Monitoring → Latest data, selecione SNMP-Agent-1

  - Veja itens (ex.: CPU load, mem total, tráfego – com prefixo snmp)

4. Captura e análise com Wireshark

4.1 Instale Wireshark em uma máquina adequada (mínimo no Zabbix Server)

sudo apt install wireshark -y

4.2 Inicie captura

- Filtre por: host <IP_SNMP_AGENT> and port 161

4.3 Gere tráfego no Zabbix

- No frontend, clique em Latest data → Refresh

4.4 Observe no Wireshark

- Pacotes SNMP GET / GET-NEXT (requests)

- SNMP responses (PDUs com OID e valor)

5 Resultado esperado

- Zabbix Server e frontend operacionais

- Host SNMP-Agent-1 monitorado via SNMPv2

- Captura de tráfego SNMP válida no Wireshark

- Alerta Zabbix configurado por trigger SNMP

- Entendimento claro das diferenças entre SNMPv2 e SNMPv3

Etapa 2: Atividades

Atividade 1: Instalação do Zabbix

- Instale o Zabbix Server e o frontend em uma máquina Linux (ex: Ubuntu ou CentOS).

- Instale o Zabbix Agent em outra VM.

- Configure o banco de dados, frontend e serviços do Zabbix.

Atividade 2: Criação de um cenário SNMP

- Configure uma VM (ou container) com o serviço SNMP habilitado (pode usar snmpd).

- Altere o snmpd.conf para permitir acesso via rocommunity public.

- No Zabbix, configure um host SNMP:

  - Use a interface SNMP.

  - Associe a um template SNMP (ex: Template Net SNMP Device).

- Verifique a coleta de dados e os gráficos no frontend do Zabbix.

Atividade 3: Análise com Wireshark

- Capture tráfego entre o Zabbix Server e o agente SNMP.

- Identifique pacotes GET, GET-NEXT e TRAP.

Parte 03 - Atividades de Aprofundamento

- Analise a diferença entre usar o protocolo SNMP e o Zabbix Agent para monitoramento.

- Elabore um diagrama da arquitetura montada com Zabbix e SNMP.

- Teste a criação de alertas com base em OIDs SNMP personalizados.

- Escreva um pequeno relatório sobre os desafios encontrados na configuração do ambiente.